# 技  术  文  件

# 技术文件名称：LMT_V12.13.43P01_2版本说明

# 技术文件编号：

版        本：V1.00

# 文件质量等级：

共  4  页

(包括封面)

# 拟  制        张  鹏

审  核

会  签

# 标准化

批  准

# 深圳市中兴通讯股份有限公司

目  录

1	版本概述	4

2	功能说明	4

3	新增需求	5

4	版本的配套及兼容性说明	5

5	其他需说明问题	6

6	LMT数据同步校验不通过规避方法	6

7	jar文件关联问题	7

8	win7笔记本下镜像烧录失败的问题	8

附件A：LMT镜像烧录升级指导书	12

附录：LMT_V12.13.43P01_2版本修改历史	12

# LMT_V12.13.43P01_2版本说明

版本概述

LMT_V12.13.43P01_2配套的基站为：

L3:V1.2.2.1B7;

GU:V4.13.10.30;

LTE:V3.20.30.70;

本文需严格控制使用范围，仅用于公司内部人员，如测试部人员、用服人员在实验局、外场测试、现场升级之情况。

功能说明

功能限制说明如下：

- LMT不再支持LMT start或web的加载方式

- LMT只能接入和管理和配套版本的基站，如果前后台版本不配套，会出现接入不了或功能不可用的问题

- LMT配套的JRE版本是1.6.10，如果发现LMT频繁的非正常退出，请确认JRE的版本号是否正确

- LMT不支持不同版本之间的数据转换

- LMT只在接入时和基站进行数据同步，如果LMT接入后基站数据发生了变化（可能是用OMMB修改），需要重新接入基站

- 不支持状态主动上报，必须手动来刷新状态

- 由于LMT是多模的，支持所有制式，各制式对LMT的配置需求不同，所以LMT支持所有参数的配置。LTE和TDS使用LMT配置功能主要是配置传输参数，不要使用LMT配置其他参数。

- 不支持创建单板：创建单板时的制式和功能模式有问题、联带创建FCE单板的风扇、联带创建干接点都不支持。

- 静态校验：版本号格式检查不支持

- 在校验有些MO时，比如FilterDevice的滤波器设备编号filterDeviceNo时，如果超过取值范围时，可能会提示两条信息，而且两条信息提示的取值范围不一致，这是由于在PLAT上给了一个通用的取值范围，在设备定义文档中对这个单板又指定了一个范围，LMT在校验时两个都校验了，所以会提示两个，此时以提示信息中取值范围较小的为准。

- 单站编辑工具会调用groovy进行约束校验，目前groovy有些问题，LMT使用内存值校验，OMMB使用显示值进行校验的，所以在有些属性牵扯到内存值和显示值的转换，可能会导致约束过不去，如果用户可以确保数据是正确的，可以通过LMT提供的后门来规避，详见第6章节

- 自下载只有打开版本管理界面才有效，否则不启动自下载功能

- LMT(EOMS、EDMS、EFMS)的主界面的工具栏上的帮助暂时还不支持，后续版本会解决

- 单板诊断功能正在优化中，现有的诊断功能支持的单板列表或者诊断功能有遗漏

- 目前不支持增/删/改时联带增删S1Ap和X2Ap

- LMT目前可以支持1.7版本的JRE，1.7的JRE不支持中文路径，这是JRE的bug，使用时请保证LMT路径中不含中文。

- “管理网元”的“NRM版本”属性OMMB有特殊用途，请按照OMMB的要求维护，否则OMMB不能反构

- 公司新装的系统jar包关联到好压上了，导致LMT不能正常运行，如果发现此问题，请参照第7节“jar文件关联问题”规避

- Ping包检测只支持以太网方式的ip传输，其他方式的不支持；目前只支持IPv4的IP地址的Ping包检测，IPv6的IP地址不支持

- Nbap信令观察功能的解码库需要读写jre/bin目录，在win7下不能正常运行，需要参照第8节“WIN7授权问题”来规避

- 若EOMS状态栏显示“数据：不一致”，表明后台数据和前台不一致，除了数据视图外，其他任何操作都可能会异常。

- 版本管理不支持热补丁规格包。

- 数据视图修改配置数据后,左上角会出现，建议修改一次数据就提交一次数据，避免发生校验时事务操作顺序问题

- EDMS未接入时出现的“PMT导入”菜单只适用于GU产品。

- LMT依据配置数据ManagedElement的swVersion来判断MO模型的版本号，如果MO模型的版本号和LMT配套的不一致，会出现如下提示：

所以，请用OMMB将基站的配置数据升级到正确的版本。

- 镜像烧录功能的使用说明和注意事项参见附录A。

新增需求

无

缺陷：

版本的配套及兼容性说明

- 见版本概述部分

- 本版本与其他版本均不兼容。

其他需说明问题

- 由于JDK中定时器的BUG，所以不支持系统时间的修改，如果修改了计算机的系统时间，请关闭程序后重新启动，否则的话会导致所有与定时器相关的操作如机架图刷新、链路监测等功能出现异常。

- 由于JDK自身的BUG（SUN网站上BUG编号5047614），切换任何汉字输入法时会和JDK的JTextFiled这类的编辑框控件输入相冲突，导致Java程序异常退出。规避办法是在界面上输入字符时，不要在两种不同的中文输入法之间切换。

- 只支持windows操作系统\

LMT数据同步校验不通过规避方法

在使用单站编辑工具同步下发数据时，可能会出现校验不通过的问题，弹出的对话框如图6-1所示。

图6-1 校验不通过对话框

出现这种情况，如果校验不通过项不是刚刚配置的，则是LMT使用OMMB提供的groovy文件进行数据校验不通过所致，LMT在使用OMMB提供的groovy文件还有些问题，后续版本解决，下面给出规避方法。

- 同时按下Ctrl+Shift+S，弹出Notice对话框，如图6-2所示。

图6-2 Notice对话框

- 输入密码：Aa888888，然后单击“确定”按钮，校验结果对话框下方多了一个“忽略”按钮，如图6-3所示。

图6-3 带有忽略的校验结果

- 单击“忽略”按钮即可继续。

jar文件关联问题

打开windows文件夹菜单上的”工具->文件夹选项”

如果在“文件类型”页面中没有找到扩展名为”JAR”的已注册文件类型的话（如果有，也可能关联得有问题，把该关联删除掉，按下面的步骤重新手工添加一下），就需要手工添加一下

步骤：

点击”新建”按钮，设置扩展名为”JAR” ，点击”高级”按钮，选择关联的文件类型为”Executable Jar File”，点击确定

win7笔记本下镜像烧录失败的问题

- 现象：

镜像烧录时提示“正在中断基站在BOOT”，无法走下去

- 原因：

由于10220（及后续）版本提升了BOOT的加载速度，bs读秒阶段，如果检测到debug口LINK OK，就有10s的读秒时间；否则，就只有5s的读秒时间。

网口link的时间和应该电脑的网卡有关。

使用实验室台式机连接CC单板DEBUG网口，测试正常，CC板有10s读秒时间。

但实验室实测了ThinkPad和三星的两台笔记本电脑，使用这两台笔记本电脑连接CC单板DEBUG网口，LINK时间比较长。

CC单板检测到LINK FAIL后只给了5s的读秒时间。

当电脑可以PING通单板时，单板已经过了读秒阶段，LMT工具无法bs住单板。

- 规避措施：

需要手工修改网卡设置，将双工模式改为100M全双工，步骤如下：

- 打开网络和共享中心（开始→控制面板→网络和Internet→网络共享中心）

- 打开网络和共享中心，选择更改适配器；如图：

- 右击本地连接，选择属性。如图：

- 继续在打开的属性中选择“配置”如图：

- 在选项卡中选择“高级”，在属性（p）中找到到连接速度和双工模式，在“值”的下拉菜单中选择自己需要的连接速度和双工模式，保存退出就可以了。

- 附件A：LMT镜像烧录升级指导书

- 附录：LMT_V12.13.43P01_2版本修改历史

| 时间 | 版本号 | 修订内容 |
| --- | --- | --- |
| 2014-10-21 | 12.13.43P01_2 | 重新发布 |
| 2014-9-26 | 12.13.43P01 | 版本发布 |